选题一：移动机器人导航与避障

1. 要求：

自行搭建仿真地图，完成单机器人导航与动态避障、多机器人编队协同任务。

2. 技术路线：

1）场景搭建

2）机器人建模

3）激光雷达建图

4）单机器人导航

5）单机器人动态避障

6）多机器人导航编队

7）多机器人协同避障

8）自定义规划器与控制器

9）机械臂抓取物品

3. 参考资料：

《ROS 2机器人开发从入门到实践》书籍配套视频，https://b23.tv/8V7B8fP

（注：此教程采用ros2 humble版本，仅为可参考教程之一，同学们可以自行查阅其他书籍或教学视频）

4. 评分细则：

每完成一个功能模块会获得相应分数（注：每个功能只获得其对应的分数，不能获得可能包含的其他功能的分数。例如，只完成了多机器人协同导航，那么不能获得单机器人导航对应的分），具体见评分表，满分100分。

评分表

| 功能模块 | 子模块 | 分数 |
| --- | --- | --- |
| 单机器人任务 | 场景搭建与机器人建模 | 12.5 |
|  | 激光雷达建图 | 12.5 |
|  | 单机器人导航 | 12.5 |
|  | 单机器人动态避障 | 12.5 |
| 多机器人任务 | 多机器人导航编队：在独立命名空间与TF树隔离的基础上，建立节点通信以共享位姿数据，使多台机器人保持预设的拓扑队形（如V字形）协同移动 。 | 20 |
|  | 多机器人协同避障：编队遇障时需体现出机器人间的信息交互，通过动态调整队形收缩或重新规划编队路径实现整体避障，并在安全后恢复原队形 。 | 20 |
| 自定义规划器与控制器 | 开发并加载自定义的路径规划与控制算法插件，成功替代系统默认的导航算法 。 | 10 |
| 机械臂抓取物品 | 在移动底盘上集成机械臂等执行机构（需要实现机械臂运动到不同点位，夹爪开合）， 实现机器人自主导航至目标作业点 | 12 |
|  | 成功抓取物品 | 18（每抓取一种物品得6分） |

选题二：变电站巡检机器人

1. 要求：

根据“实验课资料/选题二地图”生成地图，并完成机器人SLAM建图与巡检。

2. 参考思路：

（1）尺度估算

（2）区域划分生成底图（建议）

（3）绘制底图，各个区域纹理

（4）建立模型（建议使用现成模型以及长方体碰撞box）

（5）建立gazebo包，导入模型创建world

（6）建立小车模型，配置小车运动

（7）SLAM建图

（8）导航

3. 功能验收评分：每完成一个功能模块会获得相应的分数（注：每个功能只获得其对应的分数，不能获得可能包含的其他功能的分数。例如，只完成了多机器人协同导航，那么不能获得单机器人导航对应的分），具体见评分表，加满120分为止。

评分表

| 功能模块 | 子模块 | 分数 |
| --- | --- | --- |
| 变电站仿真环境搭建 | 视觉还原：能在 Gazebo 中加载包含柏油路面、主控楼和变压器/高压塔等设备的 3D 模型，整体布局符合航拍图比例。 | 5 |
|  | 物理与碰撞优化（核心得分点）：正确将视觉模型与碰撞模型分离。使用简单的几何体（Box/Cylinder）作为电力设备的碰撞箱，确保 Gazebo 实时更新率，避免卡顿。 | 10 |
|  | 光影与边界：添加合适的环境光照，并在地图边缘建立围墙，防止后续建图时光束发散。 | 5 |
| 单车模型集成与驱动 | 车辆生成：成功将一辆差速或阿克曼转向无人车Spawn 到变电站主控楼前的空地上。 | 5 |
|  | 传感器搭载：小车正确搭载 2D/3D LiDAR 和 RGB 摄像头，并在 Rviz 中能正确显示对应的 LaserScan 和 Image 数据。 | 5 |
|  | 底盘控制：能够通过 teleop_twist_keyboard 节点，使用键盘控制无人车在变电站路网内移动。 | 5 |
| 变电站全局建图 (SLAM) | 算法运行：成功运行 Gmapping、Cartographer 或 Hector SLAM 算法，TF 树保持完整（map -> odom -> base_link -> laser）。 | 10 |
|  | 地图质量：遥控小车跑遍所有主要道路，使用 map_saver 保存出一张清晰的 2D 栅格地图（.yaml 和 .pgm）。评分标准：道路边缘平滑，电力设备障碍物边界清晰，无明显重影或漂移。 | 10 |
| 单车自主导航与避障 | 导航栈启动：成功加载刚才保存的地图，并启动 ROS1 move_base 或 ROS2 Nav2 节点。 | 10 |
|  | 参数调优：针对变电站狭窄道路调整局部和全局 Costmap。 | 10 |
|  | 动态避障：在无人车行驶路径上临时放置一个障碍物，无人车能成功触发局部路径重规划并绕开它。 | 5 |
| 多车协同基础 | 多车 Spawn：编写一个主 Launch 文件，一键在 Gazebo 中不同坐标点同时生成 2~3 辆无人车。 | 10 |
|  | TF与命名空间隔离（核心得分点）：使用 Group 和 Namespace 为每辆车分配独立的话题（如 /ugv1/cmd_vel），测试多车基础运动功能。 | 10 |
| 多航点巡检业务逻辑 | 航点分配与巡航：编写 Python/C++ 任务控制节点，读取预设的多个变电站巡检坐标点，并分配给不同的无人车。无人车能按顺序依次前往各自的航点。 | 10 |
|  | 业务动作闭环：当无人车到达指定设备航点时，需停留 3-5 秒（模拟读取表计），在终端打印“正在检测设备 X...”，并保存一张当前车载摄像头的画面截图到本地文件夹，随后前往下一个点或返回起点。 | 10 |